Vattenkraft

Att utnyttja flödande vatten som energikälla är verkligen inte någon ny metod. Redan tidigt under antiken använde man vattenhjul för att driva olika saker, som pumpar, sågar och borrar. Dagens metoder för att omvandla samma krafter till elenergi är måhända inte lika simpla som då men ändå väldigt enkel och samtidigt helt genial.

Så fungerar det

Ett exempel på att naturens tillgångar och människans moderna behov inte väger riktigt jämt är vattenkraft. Elektricitet har den egenskapen att det inte kan lagras utan måste förbrukas i samma stund som det tillverkas och på vintern, när energibehovet är som störst, är tillrinningen av vatten som minst. Detta löses till viss del genom att vatten kan lagras i särskilda vatten- magasin. När vattnet flyter igenom energiverket sätter det en turbin i rörelse. Sedan görs denna mekaniska energi om till elektricitet som vi använder i våra glödlampor i generatorn.

- Intagsgaller som       hindrar t.ex. is att komma in i turbinen

- Intagslucka som man kan stänga av vattentillförseln med.

- Transformator som gör om elektriciteten till rätt form.

- Generator som gör om turbinens vridningar till el.

- Turbin.

- Kontrollrum

Energiverket utgör alltså en fördämning. Det överflödiga vattnet rinner ”över” energiverket genom särskilda överskottsluckor (s.k. utskov) men dessa luckor är normalt sett stängda och öppnas endast vid extrema tillfällen och kan släppa igenom mera vatten än vad som någonsin uppmätts i älven.

Det som hindrar vattnet från att rinna fel i magasinet är stora dammar. Den vanligaste dammtypen i Sverige är stenfyllningsdammen. Den har en kärna av morän och ett lager med grus. Det hela täcks sedan över med Stenblock. Den här typen av dammar läcker alltid mycket små mängder vatten. Men detta är inget som på något sätt kan skada dammen. Ingen stenfyllningsdamm har någonsin rasat på grund av läckage. Bara om vattenmängden är så stor att vattennivån höjer sig över hela dammen kan stabiliteten hotas. Detta är väldigt sällsynt då man alltid tar till mycket goda marginaler när man konstruerar ett vattenkraftverk.

Vattenkraften mitt i naturen

Vattenkraften är en väldigt ren och helt förnyelsebar energikälla. Den utnyttjar naturens egna kretslopp som bilden intill visar. När solens värme träffar vattenytan avdunstar vatten och bildar moln som sedan faller ned som nederbörd i våra älvar och flyter tillbaka till havet. Ett fullbordat kretslopp.

Men även om vattenkraften är väldigt ren, under-sökningar visar att vattenkraftverk släpper ut minimala mängder farligt avfall och avgaser i luft och vatten, är ibland de negativa verkningarna på naturen väldigt stora.

Till exempel, så störs ofta laxarnas vandring uppåt i älvarna av vattenkraftverk och uppdämningar. Naturen runtomkring älvarna har  också ofta skadats av antingen liten vattentillförsel eller stora uppdämningar.

1. Regn

2. Vattenångan stiger, kondenseras och bildar moln

3. Solvärmen får vatten i havet att avdunsta

4. Vattenmagasin

5. Vattenkraftverk

6. Älv

7. Havet

Människan har tämjt älvarnas vilda framfart och gett oss värme, ljus och kraft. Men det har haft sitt pris genom skadat växt och djurliv. Ökad kunskap om naturen är det enda som kan lära oss hur man ska läka såren eller mildra skadorna i landskapet.

Sammanfattning

På ett ganska smart sätt utnyttjas naturens egna kretslopp och vattnets framfart genom älvarna i ett vattenkraftverk till att ge oss ljus och värme. Vattenmängden i magasinen hålls på en lagom nivå med hjälp av utskovluckor och stabila fördämmningar. Men den rena och effektiva vattenenergin har en baksida; växt och djurliv har skadats kraftigt längs älvarna genom åren.

Av Magnus Eriksson

2000 AD

Källor:

www.vattenkraft.se

No- Böckerna